## Введение.

Из года в год студенты  младших курсов российских технических ВУЗов изучают фундаментальную дисциплину - теоретические основы электротехники. При изучении курса ТОЭ студент учится правильно ставить электротехническую задачу, составлять ее расчетную модель, выбирать наиболее рациональный метод решения, интерпретировать получаемые результаты и, если потребуется уточнять расчетную модель.

Для анализа электрической цепи задается ее структура, и определяются параметры всех элементов. Требуется же найти токи и напряжения во всех ветвях цепи, которые в дальнейшем будем именовать параметрами ветвей. В основе любых методов анализа электрических цепей лежат уравнения двухполюсников и закон узловых напряжений (первый закон Кирхгофа) и контурных токов (второй закон Кирхгофа).

Непосредственно решение этих уравнений возможно только для относительно простых схем. При расчете сложных схем применяются специальные методы, например метод наложений или преобразования соединений звезда-треугольник. Кроме того, на основании личного опыта исследователь должен принять решение, какой из известных методов анализа целесообразно использовать в конкретном случае. С точки зрения машинной реализации подобный подход не приемлем.

Для анализа цепей были разработаны различные методы: узловых напряжений,  контурных токов, множества сечений и т. п. Однако в каждом конкретном случае целесообразно заранее выбрать подходящий метод. Наверное, любой студент, применявший эти методы для расчета несложных электрических цепей вручную, прочувствовал их чёткий алгоритм.

Однако проблема в том, что некоторые задачи простые для выполнения человеком непосильно трудно описать математически для выполнения их на ЭВМ. Например, попробуйте научить ЭВМ самостоятельно определять независимые контуры электрической цепи для составления системы уравнений метода контурных токов.

В дальнейшем будем рассматривать в качестве единственного метода  автоматизированного анализа линейных электрических цепей метод узловых напряжений. Решающее преимущество этого метода состоит в том, что он практически не требует предварительной подготовки.

Автор статьи поставил себе задачу разработать универсальный алгоритм для автоматизированного расчета линейных электрических цепей переменного тока на ПЭВМ.

## Статья рассчитана на читателя имеющего предварительные знания языка программирования Бейсик.

## Разработка специального программного средства для анализа установившихся режимов электрических цепей переменного тока

### 1. Общие сведения о программе

Разработанное программное средство предназначено для анализа установившихся режимов электрических цепей переменного тока.

На основе введенной пользователем информации о структуре и параметрах электрической цепи составляется система уравнений метода узловых напряжений. Полученная система уравнений решается методом Гаусса. В качестве результатов расчета на экран монитора выводятся таблица напряжений узлов, таблица токов ветвей и вычисляется баланс мощностей.

Существует возможность сохранения введенной информации о структуре и параметрах сети в качестве  дискового файла для последующей его загрузки.

Приложение имеет расширяемую базу данных стандартных проводников в которой хранятся их маркировка и погонные сопротивления r0 и х0 [Ом/км].

Программа разработана на языке программирования высокого уровня Microsoft Visual Basic 6.0 и работает в операционных системах MS Windows 9х. Интерфейс приложения выполнен на основе принятых соглашений о разработке Windows-приложений.

Файлы приложения:

- Диплом1.exe – исполняемый файл;

- Base.dat – база данных стандартных проводников;

- Comdlg32.ocx  и Msflxgrd.ocx –  стандартные библиотеки VB6;

- *.cx – файлы электрических цепей.

### 2. Организация ввода  данных о структуре и параметрах цепи

- Для ввода данных о новой электрической цепи необходимо выбрать команду Новая схема в меню Файл. Программа предложит пользователю ввести важнейшие параметры цепи - количество узлов и ветвей (рис. 1). На основе этих данных программа производит инициализацию массивов:

Рис. 1

Public Branch As Long, Points As Long 			'число ветвей и узлов

ReDim BrRe(Branch) As Double, BrIm(Branch) As Double	'массивы проводимостей ветвей

ReDim Are(Points, Points) As Double, Aim(Points, Points) As Double	'матрица проводимостей

ReDim Xre(Points) As Double, Xim(Points) As Double	'вектор правой части

ReDim po(Points, Branch) As Long 			'массивы структуры цепи

ReDim poI(Points, Branch) As Long, poU(Points, Branch) As Long

ReDim InTo(Branch) As Long, Out(Branch) As Long	'массивы соединений ветвей с узлами

ReDim Ire(Branch) As Double, Iim(Branch) As Double	'массивы источников тока ветвей

ReDim Ure(Branch) As Double, Uim(Branch) As Double	'массивы источников напряжения

ReDim BrIre(Branch) As Double, BrIim(Branch) As Double	'массивы токов ветвей

После этого пользователю предлагается ввести информацию о структуре цепи  и о параметрах каждой ветви (см. рис. 2). Данные о параметрах ветви задаются в комплексной алгебраической форме. Программа предоставляет возможность задавать как проводимость ветви [Cм], так и сопротивление [Ом]. Если задано сопротивление ветви, то оно автоматически преобразуется в проводимость, что необходимо для работы метода узловых напряжений. Также существует возможность выбора стандартного проводника из базы данных с последующим указанием его длины [м]. Если поле Re или Im оставлено пустым программа присвоит соответствующему параметру значение 0. После завершения ввода данных о каждой ветви необходимо щелкнуть мышкой на команде Присвоить или нажать клавишу Enter.

Рис. 2

Будет запущена процедура cmdNext_Click():

Private Sub cmdNext_Click()

Dim BrNum As Long

On Error GoTo checkerr ' в случае ошибки перейти на checkerr

BrNum = CLng(txtbn) ' переменная поля номера ветви

'Проверка корректности введенных значений

If BrNum > 0 And BrNum <= Branch Then

InTo(BrNum) = CLng(txtIn)

Out(BrNum) = CLng(txtOut)

End If

If BrNum > Branch Or BrNum < 0 Then

MsgBox ("Ошибка! Номер ветви превышает количество ветвей."), , "Внимание!"

ElseIf InTo(BrNum) > Points Or Out(BrNum) > Points Then

MsgBox ("Ошибка! Номер узла превышает количество узлов"), , "Внимание!"

ElseIf InTo(BrNum) = Out(BrNum) Then

MsgBox ("Ветвь не может начинаться и заканчиваться в одном и том же узле"), , "Внимание!"

Else

If txtRe = "" Then txtRe = "0" ' обработка проводимостей

If txtIm = "" Then txtIm = "0"

Select Case Param

Case 0

BrRe(BrNum) = CDbl(txtRe)

BrIm(BrNum) = CDbl(txtIm)

Case 1

If CDbl(txtRe) = 0 And CDbl(txtIm) = 0 Then

txtRe = "0.0000000001"

txtIm = "0.0000000001"

End If

CompDel 1, 0, CDbl(txtRe), CDbl(txtIm), BrRe(BrNum), BrIm(BrNum)

End Select

If Out(BrNum) <> 0 Then po(Out(BrNum), BrNum) = 1 'eсли узел нулевой,  не учитывать

If InTo(BrNum) <> 0 Then po(InTo(BrNum), BrNum) = 1 ' его массиве структуры узлов

If txtSourseRe = "" Then txtSourseRe = "0" ' обработка параметров источников

If txtSourseIm = "" Then txtSourseIm = "0"

Select Case sourse

Case 0

Ire(BrNum) = 0: Iim(BrNum) = 0 ' уничтожаю ИТ

Ure(BrNum) = CDbl(txtSourseRe)

Uim(BrNum) = CDbl(txtSourseIm)

If Out(BrNum) <> 0 Then poU(Out(BrNum), BrNum) = -1 'eсли узел нулевой, не учиты-

If InTo(BrNum) <> 0 Then poU(InTo(BrNum), BrNum) = 1 ' вать его в массиве структуры

Case 1

Ure(BrNum) = 0: Uim(BrNum) = 0 'уничтожаю ЭДС

Ire(BrNum) = CDbl(txtSourseRe)

Iim(BrNum) = CDbl(txtSourseIm)

BrRe(BrNum) = 0 ' если источник тока то проводимость

BrIm(BrNum) = 0 ' ветви равна нулю

If Out(BrNum) <> 0 Then poI(Out(BrNum), BrNum) = -1 'eсли узел нулевой, не учиты-

If InTo(BrNum) <> 0 Then poI(InTo(BrNum), BrNum) = 1 'вать его в массиве  структуры

End Select

txtRe.Text = ""

txtIm.Text = ""

txtbn = ""

txtOut = ""

txtIn = ""

txtSourseRe = ""

txtSourseIm = ""

End If

Out:

Exit Sub

checkerr: 'обработка ошибок

If Err = 13 Then

MsgBox ("Ошибка! Номера ветвей и узлов могут быть только целыми числами. Проводимости и сопротивления ветвей только числами.  В качестве разделителя целой и дробной части следует использовать запятую."), , "Внимание!"

Else

MsgBox (Err.Description), , "Внимание ошибка!"

End If

GoTo Out

End Sub

В процедуре cmdNext_Click() заполняются массивы:

- проводимостей ветвей BrRe() и BrIm();

- источников напряжения ветвей Ure() и Uim();

- источников тока ветвей Ire() и Iim();

- соединений ветвей с узлами InTo() и Out();

- структуры цепи po(), poI() и  poU().

В массивах BrRe() и BrIm(), Ure() и Uim(), Ire() и Iim() для каждой ветви сохраняются параметры соответственно проводимости, источника напряжения и источника тока.

В массивах InTo() и Out() помимо информации о соединениях ветвей с узлами сохраняются условно принятые направления:

- источников напряжения ветвей;

- источников тока ветвей;

- напряжений ветвей;

- токов ветвей.

По данным массивов InTo() и Out() составляются массивы структуры цепи po(), poI() и  poU(), имеющие число строк равное числу узлов цепи и число столбцов равное числу ветвей цепи.

Массив po() предназначен для создания матрицы проводимостей. Обычно он представляет собой сильно разреженную матрицу, состоящую из элементов 1 и 0. Создается двумя строками процедуры cmdNext_Click() (переменная BrNum является номером ветви):

If Out(BrNum) <> 0 Then po(Out(BrNum), BrNum) = 1 'eсли узел нулевой,  не учитывать

If InTo(BrNum) <> 0 Then po(InTo(BrNum), BrNum) = 1 ' его массиве структуры узлов

Рис. 3

Для схемы рис. 4 po() имеет следующий вид:

Рассмотрим физический смысл массива po(). Например, в строке 23 единицы стоят в столбцах: 31, 33, 36, 37, 39. Это означает, что в узле 23 соединяются  ветви с указанными номерами столбцов. В одном столбце стоит не более двух единиц. Например, в  столбце 1 находится одна единица в строке 1. Это означает, что ветвь 1 одним концом подсоединена к узлу 1, а другим к базовому узлу. В столбце 10  находится две единицы в строках 1 и 12. Это означает, что ветвь 10 одним концом подсоединена к узлу 1, а другим к узлу 12.

Массивы  poI() и  poU() предназначены для создания вектора правой части системы уравнений метода узловых напряжений. Обычно они представляет собой сильно разреженные матрицы, состоящие из элементов 1, -1 и 0. Эти массивы заполняются в структурном блоке Select Case sourse / End Select процедуры cmdNext_Click().

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0

9

8

20

21

23

24

22

10

12

11

13

14

17

18

15

19

16

0

Е

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y10

Y11

Y12

Y13

Y14

Y15

Y16

Y17

Y18

Y19

Y20

Y21

Y22

Y23

Y24

Y25

Y26

Y27

Y28

Y29

Y32

Y38

Y40

Y31

Y30

Y33

Y39

Y37

Y36

Y35

Y34

Y8

Y9

РП-131

РП-133

РП-133

РП-134

РП-132

Рис. 4

Рассмотрим физический смысл массива poU(). Для схемы рис. 4 элемент poU(24,40)=1, все остальные элементы равны 0. Это означает, что источник напряжения ветви 40 входит в узел 24 и выходит из узла 0. Если  источник напряжения выходит из ненулевого узла i, элемент массива poU(i,40) = -1.

Принцип создания массива poI() аналогичен. Для схемы рис. 4 он полностью состоит из нулевых элементов, так как   источников тока нет.

После завершения ввода данных обо всех ветвях цепи следует нажать кнопку Готово!.

Программа предоставляет пользователю просмотреть информацию о введенной цепи в табличном виде и внести изменения (исправления). Для этого необходимо запустить команду Вывести схему из меню Правка (рис. 5).

Рис 5

3. Составление  системы уравнений метода узловых напряжений

После завершения ввода данных о структуре и параметрах цепи. Для расчета цепи необходимо выполнить команду меню Рассчитать…. Запустится процедура mnuCalc_Click():

Private Sub mnuCalc_Click()

Dim i As Long,  j As Long ' объявление счетчиков циклов

Dim TempRe As Double, TempIm As Double' объявление вспомогательных переменных

For i = 1 To Points ' обнулениие элементов вектора токов и матрицы узловых проводимостей

Xre(i) = 0:  Xim(i) = 0

For j = 1 To Points

Are(i, j) = 0: Aim(i, j) = 0

Next j

Next i

MatrY 'создание матрицы узловых проводимостей

Vektor 'создание вектора токов

Upr3200 Are(), Aim(), 0.00000000001, Points, Xre(), Xim()' решение системы уравнений

For i = 1 To Branch 'вычисление токов ветвей

BrIre(i) = 0: BrIim(i) = 0

If Ire(i) = 0 And Iim(i) = 0 Then

TempRe = Xre(Out(i)) - Xre(InTo(i)) + Ure(i)

TempIm = Xim(Out(i)) - Xim(InTo(i)) + Uim(i)

CompProiz TempRe, TempIm, BrRe(i), BrIm(i), BrIre(i), BrIim(i)

Else

BrIre(i) = Ire(i)

BrIim(i) = Iim(i)

End If

Next i

frmRez.Show vbModal

End Sub

Процедура mnuCalc_Click() обнуляет все элементы массивов Xre(),  Xim(),  Are(),  Aim(). Это необходимо для сброса данных оставшихся после предыдущего расчета цепи. Далее вызывается процедура создания матрицы узловых проводимостей MatrY:

Public Sub MatrY()

Dim i As Long, j As Long, k As Long ' объявление счетчиков циклов

For i = 1 To Points  'создание уравнения для i-ого узла

For j = 1 To Branch ' для каждой ветви

If po(i, j) = 1 Then  'если ветвь j соединена с узлом i, то:

Are(i, i) = Are(i, i) + BrRe(j) 'прибавить к элементу главной диагонали уравнения

Aim(i, i) = Aim(i, i) + BrIm(j) 'проводимость этой ветви

For k = 1 To Points 'найти узел с которым еще соединена ветвь

If k <> i And po(k, j) = 1 Then 'если узел найден, то:

Are(i, k) = -BrRe(j) ' присвоить соотв. элементу матрицы проводимостей

Aim(i, k) = -BrIm(j) 'проводимость данной ветви со знаком минус

End If

Next k

End If

Next j

Next i

End Sub

Объявление счетчиков циклов:  i, j, k

MatrY (начало)

i = 1,1, Points

j = 1,1, Branch

Po(i,j)=1

Да

Нет

Are(i, i) = Are(i, i) + BrRe(j)

Aim(i, i) = Aim(i, i) + BrIm(j)

k = 1,1, Points

k <> i и po(k, j) = 1

Да

Нет

Are(i, k) = -BrRe(j)

Aim(i, k) = -BrIm(j)

MatrY (конец)

Рис. 6

Процедура MatrY использует данные массивов po(), BrRe() и BrIm() для заполнения массивов матрицы узловых проводимостей Are() и Aim(). На рис. 6 приведена  блок-схема MatrY.

В следующей строке процедуры mnuCalc_Click() вызывается процедура  Vektor, создающая вектор токов системы уравнений метода узловых напряжений:

Public Sub Vektor()

Dim i As Long, j As Long  'объявление счетчиков циклов

Dim TempRe As Double, TempIm As Double 'объявление вспомогательных переменных

For i = 1 To Points 'вычисление элемента вектора для i-ого узла

For j = 1 To Branch 'для каждой ветви

If poI(i, j) <> 0 Then ' если существует источник тока, то:

Xre(i) = Xre(i) + poI(i, j) * Ire(j) 'прибавить его параметры в вектор токов

Xim(i) = Xim(i) + poI(i, j) * Iim(j) 'с соответствующим знаком

End If

If poU(i, j) <> 0 Then' если существует источник напряжения, то:

CompProiz Ure(j), Uim(j), BrRe(j), BrIm(j), TempRe, TempIm ' UYв

Xre(i) = Xre(i) + poU(i, j) * TempRe 'прибавить  вычисленные параметры в вектор

Xim(i) = Xim(i) + poU(i, j) * TempIm ' токов с соответствующим знаком

End If

Next j

Next i

End Sub

### 4.  Решение системы линейных уравнений методом Гаусса

Метод Гаусса относится к группе прямых методов решений систем линейных уравнений. Прямые методы используют конечные соотношения (формулы) для вычисления неизвестных. Они дают решение после выполнения заранее известного числа операций. Эти методы сравнительно просты и наиболее универсальны, т.е. пригодны для решения широкого класса линейных систем. Вместе с тем прямые методы имеют ряд недостатков. Существенным недостатком прямых методов является накапливание погрешностей в процессе решения, поскольку вычисления на любом этапе используют результаты предыдущих операций. Это особенно опасно для больших систем, когда резко возрастает общее число операций.

Отметим еще, что прямые методы решения линейных систем иногда называют точными, поскольку решение выражается в виде точных формул через коэффициенты системы. Однако точное решение может быть получено лишь при выполнении вычислений с бесконечным числом разрядов (разумеется, при точных значениях коэффициентов системы). На практике при использовании ЭВМ вычисления проводятся с ограниченным числом знаком, определяемым разрядностью машины. Поэтому неизбежны погрешности в окончательных результатах.

Метод Гаусса широко известен и подробно описан в специализированной литературе по численным методам [4,5,6], поэтому в этой статье он  не рассмотрен подробно. В разработанной программе метод реализован процедурой Upr3200. После  выполнения процедуры Upr3200, искомый вектор узловых напряжений сохраняется в массивах Xre(), Xim().

### 5. Представление результатов расчета

Рис. 7

После окончания работы процедуры Upr3200 управление передается обратно процедуре  mnuCalc_Click(). Далее происходит вычисление токов ветвей по закону Ома для участка цепи (см. листинг mnuCalc_Click()). Результаты расчетов выводятся в виде таблиц, в алгебраической и показательной формах (см. рис. 8). Вычисляется баланс мощностей. По желанию пользователя рассчитываются отклонения напряжения в узлах от некоторого базового значения.

Сопоставление результатов расчетов полученных при использовании разработанной программы и  при использовании математического пакета Mathcad 2000 доказало работоспособность программы. Незначительные отклонения результатов вызваны перечисленными выше  недостатками метода Гаусса.

Литература.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. Учебник. /Для студ. Вузов. – М.: Гардарики, 1999, 636 с.

- Холмский В.Г. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей (специальные вопросы). /Для студ. Вузов. – М.: ВШ, 1975, 280 с.

- Бажецев Ю.Г., Грунин О.М. Электрические системы и сети. Сборник задач./ Для студ. Вузов. – М., 1992.

- Нерретер. В. Расчет электрических цепей на персональной ЭВМ. /Для студ. Вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1991, 220 с.

- Турчак Л. И. Основы численных методов. Учебное пособие. /Для студ. Вузов. – М.: Наука, 1987, 320 с.

- Ракитин В.И., Первушин В.Е. Практическое руководство по методам вычислений. /Для студ. Вузов. – М.: ВШ, 1998, 383 с.

- Дьяконов В.П., Абраменкова И.В. Mathcad 8 Pro в математике, физике и Internet. / М.: Нолидж, 2000, 512 с.

Microsoft Visual Basic 6.0 Programmer’s Guide – наиболее полное руководство для профессиональной работы с среде Visual Basic 6.0. / Microsoft Press-БХВ, 2001, 992 c.

Заключение.

Таким образом, поставленная задача успешно выполнена. Необходимо отметить, что разработанная программа имеет блочную структуру, и в последующем отдельные её блоки могут быть заменены. Например, дающий определенную погрешность вычислений, блок решения системы уравнений методом Гаусса (предполагается использование итерационного численного метода, дающего результат с заранее заданной погрешностью).

Разработанное программное средство может быть использовано студентами и преподавателями для быстрого и удобного расчета электрических цепей.